FORMATION ICOM VE-PG4

Gateway RoIP — Configuration complète de A à Z

Cas concrets — Radio analogique — LTE — Pont radio marine

| Auteur | Eric PERRET — DSI/Transmissions |
| --- | --- |
| Date | Mai 2026 |
| Version | 1.0 |
| Référence manuel Icom | VE-PG4 Installation Manual (122 pages) + Operating Manual (423 pages) |
| Firmware référence | VE-PG4 v1.11 |

# SOMMAIRE

1. Présentation et architecture du VE-PG4

2. Matériel et connectique — panneau avant et arrière

3. Mise en route — premier accès à l'interface web

4. Configuration réseau — IP, DHCP, VLAN

5. Configuration bridge — Mode Unicast (pont point à point)

6. Configuration bridge — Mode Multicast (pont multi-sites)

7. Connexion radio analogique — cas concret radio marine VHF

8. Connexion radio LTE — cas concret IP501M / SAMU

9. VPN intégré — configuration WireGuard

10. Enregistrement audio sur clé USB

11. Sauvegarde, restauration, mise à jour firmware

12. Dépannage et troubleshooting

13. Accès Telnet/SSH — administration avancée

14. Menu complet — référence rapide

# 1. Présentation et architecture du VE-PG4

## 1.1 Vue d'ensemble

Le VE-PG4 est un gateway RoIP (Radio over IP) tout-en-un. Il intègre dans un seul boitier format 1U rack :

- Gateway RoIP — pont entre radios analogiques et IP

- Routeur IP — WAN/LAN avec NAT, DHCP, VPN

- Contrôleur WLAN — jusqu'à 50 terminaux IP100H

- PBX SIP simplifié — intégration téléphones IP

- Enregistreur audio — sur clé USB

- Interface LTE intégrée — avec SIM card optionnelle

## 1.2 Cas d'usage typiques

| Cas d'usage | Description |
| --- | --- |
| Pont radio 2 sites | Unicast — 2 VE-PG4 se parlent directement via IP — cas radio marine |
| Réseau multi-sites | Multicast — 1 VE-PG4 central relie N sites simultanément |
| SAMU / urgences | IP501M LTE véhicule ↔ CTA via VE-PG4 passerelle |
| Marine / offshore | Radio VHF canal 16 relayée entre 2 sites distants via Starlink |
| Interopérabilité | Analogique ↔ numérique IDAS ↔ LTE ↔ SIP téléphone |

# 2. Matériel et connectique

## 2.1 Panneau arrière — connecteurs essentiels

| Connecteur | Fonction |
| --- | --- |
| WAN (RJ45) | Connexion Internet — Starlink, 4G, fibre |
| LAN (RJ45) | Réseau local — PC de configuration, switch |
| EXT1 / EXT2 (DB25) | Interface radio analogique — TX/RX/PTT/SQL/COR |
| MIC (RJ45) | Microphone HM-241 — opération en base |
| USB (×2) | Clé USB enregistrement + mise à jour firmware |
| CONSOLE (DB9) | Accès série — administration bas niveau |
| ANT LTE | Antenne LTE — module SIM interne |
| ANT WLAN ×2 | Antennes WiFi — contrôle terminaux IP100H |

## 2.2 Câblage radio analogique — connecteur DB25 (EXT1/EXT2)

Le câble OPC-2389 (5m) est requis pour connecter une radio via RS-232. Pour les radios avec connecteur accessoire standard :

| Broche DB25 | Signal |
| --- | --- |
| Broche 1 | PTT — activation émission (contact sec) |
| Broche 2 | SQL/COR — détection signal reçu |
| Broche 3 | TX Audio — audio vers la radio |
| Broche 4 | RX Audio — audio depuis la radio |
| Broche 7 | GND — masse commune |
| Broches 20-25 | GPIO — contacts externes optionnels |

⚠ Couper l'alimentation VE-PG4 ET radio avant tout câblage

# 3. Mise en route — premier accès à l'interface web

## 3.1 Connexion initiale

Par défaut le VE-PG4 sort de carton avec :

| Paramètre | Valeur par défaut |
| --- | --- |
| IP LAN | 192.168.0.1 |
| Login | root |
| Mot de passe | (vide — champ blanc) |
| DHCP LAN | Activé — plage 192.168.0.2 à 192.168.0.254 |

Procédure étape par étape :

- Connecter le PC au port LAN du VE-PG4 avec un câble RJ45

- Configurer le PC en IP fixe : 192.168.0.10 / masque 255.255.255.0

- Ouvrir un navigateur web — Chrome ou Firefox recommandé

- Accéder à : http://192.168.0.1

- Login : root — Mot de passe : (laisser vide) — cliquer Login

- L'interface web de configuration s'affiche

✔ Changer immédiatement le mot de passe : Menu > System > Password

## 3.2 Structure de l'interface web

| Menu principal | Contenu |
| --- | --- |
| Network Settings | IP WAN/LAN, DHCP, VLAN, DNS, NTP |
| Router Settings | NAT, port forwarding, firewall, routage |
| Bridge Connection | Configuration du pont radio — Unicast / Multicast |
| Transceiver Controller | Gestion terminaux IP100H WiFi |
| Connection Port Settings | Ports audio EXT1/EXT2, niveaux, PTT |
| Destination Settings | Annuaire des correspondants |
| Expert Settings | Paramètres avancés codec, QoS, priorités |
| IP Line Settings | Lignes SIP, ports RTP |
| PBX | Configuration PBX interne, extensions |
| System | Mot de passe, firmware, sauvegarde, reset |

# 4. Configuration réseau

## 4.1 Adresse IP WAN — connexion Starlink

Menu : Network Settings > WAN Settings

| Paramètre | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| Connection Type | DHCP — Starlink attribue automatiquement |
| MTU | 1500 (défaut) |
| DNS primaire | 8.8.8.8 |
| DNS secondaire | 8.8.4.4 |

✔ Starlink = IP dynamique CGNAT. Le VPN WireGuard résout ce problème (voir section 9)

## 4.2 Adresse IP LAN

Menu : Network Settings > LAN Settings

| Paramètre | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| IP LAN Site A | 10.0.1.1 / 255.255.255.0 |
| IP LAN Site B | 10.0.2.1 / 255.255.255.0 |
| DHCP | Activé — pour les équipements locaux |
| NTP Server | pool.ntp.org — synchronisation horaire |

⚠ Changer l'IP LAN par défaut (192.168.0.1) évite les conflits avec les routeurs domestiques

# 5. Configuration bridge — Mode Unicast

## 5.1 Principe

Le mode Unicast connecte deux VE-PG4 directement — audio du Site A vers Site B et réciproquement. C'est le mode adapté pour le pont radio marine canal 16 entre 2 sites.

## 5.2 Cas concret — pont radio marine Site A vers Site B

Sur le VE-PG4 du Site A :

Menu : Bridge Connection Settings > Bridge Connection

| Paramètre | Valeur Site A |
| --- | --- |
| Bridge Connection | Enable |
| Source | EXT1 — port radio analogique |
| Connection Type | Custom Bridge Connection |
| Destination IP | 10.10.0.3 — IP VPN du VE-PG4 Site B |
| Destination Port | 53000 (défaut) |
| Audio Codec | G.711 ULAW — faible latence |
| PTT Mode | EXT PTT — PTT physique sur DB25 |

Sur le VE-PG4 du Site B :

| Paramètre | Valeur Site B |
| --- | --- |
| Bridge Connection | Enable |
| Source | EXT1 |
| Connection Type | Custom Bridge Connection |
| Destination IP | 10.10.0.2 — IP VPN du VE-PG4 Site A |
| Destination Port | 53000 |
| Audio Codec | G.711 ULAW |
| PTT Mode | EXT PTT |

Activation :

- Cliquer Apply sur les deux VE-PG4

- Dans Bridge Connection Entry List, cliquer Activate

- Vérifier : Connection Status = Active

✔ Les deux VE-PG4 doivent pointer l'un vers l'autre — configuration miroir

# 6. Configuration bridge — Mode Multicast

## 6.1 Principe

Le mode Multicast permet à un site central de diffuser l'audio vers plusieurs sites simultanément. Un appel sur le Site A est entendu sur les Sites B, C, D... en même temps.

## 6.2 Cas concret — réseau SAMU 3 sites

Architecture : CTA Cayenne (site central) ↔ 2 VE-PG4 secteur Est et Ouest

Sur le VE-PG4 CTA (site central) :

Menu : Bridge Connection Settings > Bridge Connection

| Paramètre | Valeur CTA |
| --- | --- |
| Bridge Connection | Enable |
| Source | EXT1 |
| Connection Type | Multicast |
| Multicast Address | 239.0.0.1 — adresse multicast dédiée |
| Multicast Port | 53000 |
| TTL | 10 |

Sur chaque VE-PG4 site distant (Est, Ouest) :

| Paramètre | Valeur sites distants |
| --- | --- |
| Bridge Connection | Enable |
| Source | EXT1 |
| Connection Type | Multicast |
| Multicast Address | 239.0.0.1 — identique au CTA |
| Multicast Port | 53000 |

⚠ Tous les sites doivent utiliser la même adresse multicast

# 7. Connexion radio analogique — cas concret radio marine VHF

## 7.1 Configuration du port EXT1

Menu : Connection Port Settings > EXT Port Settings

| Paramètre | Valeur radio marine |
| --- | --- |
| Port | EXT1 |
| Port Type | Analog Radio |
| TX Audio Level | 0 dB — ajuster selon test audio |
| RX Audio Level | 0 dB — ajuster selon test audio |
| PTT Method | EXT PTT — contact sec DB25 |
| SQL Method | EXT SQL — détection par contact |
| SQL Polarity | Active Low — selon radio |
| TX Delay | 100 ms — délai avant émission |
| TX Hang Time | 500 ms — délai avant coupure PTT |
| DTMF Decode | Disable — non requis pour la voix |

## 7.2 Test audio

Menu : Connection Port Settings > Audio Test

- Cliquer Test Tone — un son est émis sur la radio

- Ajuster TX Audio Level jusqu'à niveau correct sur la radio

- Parler dans la radio — vérifier le niveau RX Audio Level

- Ajuster RX Audio Level pour une voix claire

✔ Niveau optimal : entre -6 dB et 0 dB — éviter la saturation

## 7.3 Paramètres VOX (si pas de PTT physique)

Menu : Connection Port Settings > VOX Settings

| Paramètre | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| VOX Enable | Enable — si pas de contact PTT |
| VOX Level | 50 % — ajuster selon sensibilité micro |
| VOX Delay | 500 ms — évite coupures |
| Noise Cancel | Enable — filtre bruit ambiant |

# 8. Connexion radio LTE — cas concret IP501M / SAMU

## 8.1 Architecture SAMU

L'IP501M est la radio mobile LTE véhicule SAMU. Elle se connecte au VE-PG4 via le réseau 4G. Le VE-PG4 CTA reçoit les bilans médicaux et les distribue aux équipes du CHR.

## 8.2 Enregistrement de l'IP501M sur le VE-PG4

Menu : Transceiver Controller > RoIP Server Settings

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| RoIP Server | Enable |
| Server IP | IP WAN du VE-PG4 ou IP VPN |
| Server Port | 55000 (défaut) |
| Authentication | Enable |
| Auth Key | <CLE_RESEAU_SAMU> |

Sur l'IP501M (configuration via CS-IP501M sur PC) :

| Paramètre | Valeur IP501M |
| --- | --- |
| Server Address | IP ou FQDN du VE-PG4 |
| Server Port | 55000 |
| Auth Key | <CLE_RESEAU_SAMU> |
| Group ID | 1 — groupe SAMU Cayenne |
| Individual ID | Numéro unique par véhicule |

✔ L'IP501M s'enregistre automatiquement au démarrage sur le VE-PG4

## 8.3 Création du groupe radio

Menu : Transceiver Controller > Group Settings

- Créer groupe SAMU_CAYENNE — ID 1

- Ajouter les IP501M des 5 véhicules par leur Individual ID

- Assigner le groupe au pont Bridge EXT1 (radio CTA)

- Activer : Apply > Activate

# 9. VPN intégré — configuration WireGuard

## 9.1 Principe

Le VE-PG4 intègre un client VPN. Il initie la connexion vers un serveur WireGuard externe (IP fixe). Les deux VE-PG4 obtiennent des IP VPN fixes même si leur IP Starlink change.

## 9.2 Configuration VPN sur le VE-PG4

Menu : Network Settings > VPN Settings > WireGuard

| Paramètre | Valeur Site A |
| --- | --- |
| VPN | Enable |
| Mode | Client |
| Server Endpoint | roip.mondomaine.example:51820 |
| Server Public Key | <CLE_PUBLIQUE_SERVEUR_WG> |
| Client Private Key | <CLE_PRIVEE_VE-PG4_A> |
| Client IP (tunnel) | 10.10.0.2 / 24 |
| Allowed IPs | 10.10.0.0/24 |
| Keepalive | 25 secondes |
| DNS via tunnel | Disable — résolution locale suffisante |

✔ Générer les clés WireGuard du VE-PG4 : Menu > VPN > Generate Key Pair

## 9.3 Vérification VPN

Menu : Network Settings > VPN Status

- Status : Connected

- Last Handshake : moins de 60 secondes

- Ping 10.10.0.1 depuis le VE-PG4 — doit répondre

# 10. Enregistrement audio sur clé USB

## 10.1 Configuration

Menu : Connection Port Settings > Audio Recording

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Recording | Enable |
| Record Type | All — enregistre toutes les communications |
| File Format | WAV — compatible lecture universelle |
| File Naming | Date + Heure automatique |
| Max File Size | 1 GB par fichier |
| USB Storage | Clé USB en port USB avant |

## 10.2 Format des fichiers enregistrés

Les fichiers sont nommés automatiquement :

YYYYMMDD_HHMMSS_EXT1.wav

Exemple : 20260521_143022_EXT1.wav

✔ La clé USB doit être formatée en FAT32 avant utilisation

⚠ Vérifier régulièrement l'espace disque disponible — aucune alerte automatique

# 11. Sauvegarde, restauration, mise à jour firmware

## 11.1 Sauvegarde de la configuration

Menu : System > Save/Load Settings

- Cliquer Save Settings to File

- Télécharger le fichier .dat généré

- Nommer avec date et version : VE-PG4_SiteA_20260521.dat

✔ Toujours sauvegarder avant toute modification importante

## 11.2 Restauration

Menu : System > Save/Load Settings > Load Settings from File

- Sélectionner le fichier .dat

- Cliquer Load — le VE-PG4 redémarre automatiquement

## 11.3 Restauration via clé USB (automatique)

Placer le fichier de config sur une clé USB au bon emplacement :

/ICOM/VE-PG4/config.dat

Le VE-PG4 détecte automatiquement la clé au démarrage et restaure la configuration.

## 11.4 Mise à jour firmware

Menu : System > Firmware Update

- Télécharger le firmware depuis icom.co.jp

- Option 1 — Online Update : cliquer Check Update puis Update

- Option 2 — Manual Update : uploader le fichier .dat firmware

- Option 3 — USB : copier firmware sur clé USB dans /ICOM/VE-PG4/

⚠ Ne jamais couper l'alimentation pendant la mise à jour firmware

## 11.5 Reset usine

Menu : System > Initialize > Reset to Factory Default

⚠ Toutes les configurations sont effacées — sauvegarder avant

# 12. Dépannage et troubleshooting

| Symptôme | Cause probable / Solution |
| --- | --- |
| Pas d'accès interface web | Vérifier IP PC (192.168.0.x) — câble LAN direct — LED LAN allumée |
| Connection Status = Inactive | IP destination incorrecte — VPN non connecté — port bloqué firewall |
| Audio OK Site A → B mais pas B → A | PTT mal configuré côté B — SQL polarity inversée — câble DB25 |
| Audio saturé / distordu | TX Audio Level trop élevé — réduire de 3 dB |
| Audio faible / inaudible | RX Audio Level trop bas — augmenter de 3 dB |
| IP501M ne s'enregistre pas | Auth Key incorrecte — port 55000 bloqué — SIM inactive |
| VPN déconnecté fréquemment | Keepalive à 25s — vérifier stabilité Starlink — CGNAT ok |
| Enregistrement USB échoue | FAT32 requis — espace insuffisant — clé USB non reconnue |
| Latence audio élevée | Codec G.729 → passer en G.711 ULAW — TX Delay réduire à 50ms |

## 12.1 Logs système

Menu : System > System Log

Les logs affichent en temps réel les événements : connexions, déconnexions, erreurs audio, VPN.

✔ Activer Log Level = Debug pour le diagnostic détaillé

# 13. Accès Telnet/SSH — administration avancée

## 13.1 Activation

Menu : Expert Settings > Remote Access

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| SSH | Enable — port 22 |
| Telnet | Disable — moins sécurisé |
| Login | root |
| Password | <MOT_DE_PASSE_ADMIN> |

## 13.2 Connexion SSH

ssh root@192.168.0.1

ssh root@10.10.0.2   # via VPN

## 13.3 Commandes utiles en SSH

| Commande | Résultat |
| --- | --- |
| ifconfig | Affiche les interfaces réseau et IPs |
| route -n | Table de routage |
| ping 10.10.0.1 | Test connectivité VPN vers serveur |
| cat /proc/net/ip_tables_names | Règles firewall actives |
| wg show | Statut WireGuard — pairs connectés |
| logread | Logs système complets |
| reboot | Redémarrage VE-PG4 |

# 14. Menu complet — référence rapide

| Chemin menu | Action |
| --- | --- |
| Network > WAN Settings | IP WAN, DHCP, DNS, MTU |
| Network > LAN Settings | IP LAN, DHCP server, NTP |
| Network > VPN Settings | WireGuard client — clés, endpoint |
| Network > VPN Status | Statut connexion VPN — handshake |
| Router > Port Forwarding | NAT — ouverture ports entrants |
| Router > Firewall | Règles pare-feu — IP autorisées |
| Bridge > Bridge Connection | Config pont Unicast / Multicast — IP destination |
| Bridge > Bridge Entry List | Liste ponts actifs — Activate / Deactivate |
| Connection Port > EXT Port | Niveaux audio TX/RX — PTT — SQL — délais |
| Connection Port > Audio Test | Test son — calibration niveaux |
| Connection Port > Audio Recording | Config enregistrement USB |
| Connection Port > VOX Settings | Seuil VOX — délai — annulation bruit |
| Transceiver > RoIP Server | Auth key — port serveur IP501M |
| Transceiver > Group Settings | Groupes radio — ID — membres |
| Destination Settings | Annuaire destinations — noms, IPs |
| Expert > Codec Priority | Ordre de préférence codecs audio |
| Expert > QoS Settings | DSCP — priorité paquets voix |
| Expert > Remote Access | SSH / Telnet — activation |
| IP Line > SIP Settings | Config SIP — extensions téléphones |
| IP Line > RTP Port Range | Ports RTP — plage 10000-20000 |
| PBX > Extension Settings | Extensions téléphones IP internes |
| PBX > Special Numbers | Numéros spéciaux — urgence |
| System > Password | Changer mot de passe admin |
| System > Save/Load | Sauvegarde / restauration config |
| System > Initialize | Reset usine |
| System > Firmware Update | Mise à jour firmware — online / USB |
| System > System Log | Logs événements — debug |

Manuels officiels : manualslib.com — Icom VE-PG4 — Installation Manual (122 p.) + Operating Manual (423 p.)