NOTE D'OPPORTUNITÉ

Création d'un opérateur de téléphonie mobile

Micro-îles — Polynésie française

Version 3.0 — Mai 2026

USAGE INTERNE

# ARCHITECTURE — PC SITE LOCAL (chaque île)

[PC site local 10.0.0.1 — île autonome]

      
Cœur réseau 2G/3G/4G :
├── OsmoSTP          (routage SS7 inter-composants)
├── OsmoHLR          (registre abonnés — GSUP :4222)
├── OsmoMGW          (passerelle voix)
├── OsmoMSC          (commutation voix + SMS local)
├── OsmoSGSN         (données GPRS 2G/3G)
├── OsmoBSC          (contrôleur BTS — Abis-over-IP :3003)
├── OsmoCBC          (Cell Broadcast FR-ALERT)
└── Open5GS          (cœur 4G LTE complet)

      
IMS + WiFi Calling :
├── strongSwan fork Osmocom  (IPsec/IKEv2/EAP-AKA → 10.0.0.1)
├── osmo-epdg                 (Evolved Packet Data Gateway — WiFi Calling)
└── Kamailio IMS              (appels locaux inter-abonnés)

      
SIM physique (sysmoISIM-SJA2) :
└── pySIM + lecteur SCR3310  (gravure locale)

      
Supervision :
└── Nagios Core  (alerte SMS administrateur via OsmoMSC)

      
Connectivité WAN (si disponible) :
└── WireGuard  (tunnel VPN → Serveur central)

      
Infrastructure :
├── Pylône : 2x sysmoBTS 2100 (2G — 3 secteurs) + BBU+3xRRU Band 28 (4G)
├── Alimentation : 24V DC + UPS
├── Backhaul : Starlink (1 terminal par site — IP dynamique)
└── PC Linux : x86_64, Ubuntu à jour

# FLUX D'APPEL — WiFi Calling

Téléphone Android en WiFi
    │  demande tunnel IKEv2/EAP-AKA
    ▼
strongSwan osmo-epdg (10.0.0.1)
    │  authentication GSUP vers OsmoHLR :4222
    ▼
osmo-epdg (Evolved Packet Data Gateway)
    │  profil IMS créé
    ▼
Kamailio IMS (appels locaux inter-abonnés)
    │  si destinataire local → direct
    │  si WAN disponible → OsmoMSC → WireGuard → serveur central → OVH
    ▼
Appel établi

# SERVEUR CENTRAL (IP fixe Starlink Business)

[Serveur central — hub d'interconnexion]

      
VPN multi-sites :
└── WireGuard  (hub central, routes tous les sites)

      
Interconnexions vers le monde :
├── FreeSWITCH       (SIP trunk OVH pour voix internationale)
├── SMS wholesale OVH (fallback métropole)
└── Accords bilatéraux OPT-NC + Vini (SMS/voix NC et Tahiti)

      
Routage par profil :
├── Profil standard  → appels locaux île uniquement
├── Profil autorisé  → NC + Tahiti + Métropole
└── Profil VIP       → idem + data prioritaire

      
Appels d'urgence :
└── 15, 17, 18, 112  → routage QoS max vers PSAP Polynésie (toujours disponible)

# STACK LOGICIEL COMPLET PAR SITE

| Composant | Rôle | Installation |
| --- | --- | --- |
| OsmoSTP | Routage SS7 | PROMPT 2 |
| OsmoHLR | Registre abonnés — GSUP :4222 | PROMPT 2 |
| OsmoMGW | Passerelle voix | PROMPT 2 |
| OsmoMSC | Commutation voix + SMS | PROMPT 2 |
| OsmoSGSN | Données GPRS | PROMPT 2 |
| OsmoBSC | Contrôleur BTS — Abis :3003 | PROMPT 2 |
| OsmoCBC | Cell Broadcast FR-ALERT | PROMPT 2 |
| Open5GS | Cœur 4G LTE complet | PROMPT 7 (5 étapes) |
| pySIM | Gravure SIM sysmoISIM-SJA2 | PROMPT 8 (3 étapes) |
| strongSwan Osmocom | IPsec/IKEv2/EAP-AKA | PROMPT 9 Étape 1/5 |
| osmo-epdg | Evolved Packet Data Gateway | PROMPT 9 Étape 2/5 |
| Kamailio IMS | Appels locaux inter-abonnés | PROMPT 9 Étape 3/5 |
| FreeSWITCH | Passerelle SIP vers OVH | PROMPT 10 (4 étapes) |
| WireGuard | VPN site → serveur central | PROMPT 11 (3 étapes) |
| Nagios Core | Supervision + alertes SMS | PROMPT 12 (3 étapes) |
| PostgreSQL + BSS | Base de données opérateur | PROMPT 13 (3 étapes) |

# LISTE DES 27 PROMPTS

| # | Sujet | Étapes |
| --- | --- | --- |
| PROMPT 1 | Préparation système Ubuntu | 1 seule |
| PROMPT 2 | Installation Osmocom 2G | 1 seule |
| PROMPT 3 | Configuration Osmocom 2G | 1 seule |
| PROMPT 4 | Démarrage services Osmocom 2G | 1 seule |
| PROMPT 5 | Configuration OsmoBSC pour sysmoBTS 2100 | 1 seule |
| PROMPT 6 | Vérification finale Osmocom 2G | 1 seule |
| PROMPT 7-1 | Open5GS — dépôt + installation | 1/5 |
| PROMPT 7-2 | Open5GS — configuration MME/SGW/PGW | 2/5 |
| PROMPT 7-3 | Open5GS — HSS et abonnés test | 3/5 |
| PROMPT 7-4 | Open5GS — démarrage services | 4/5 |
| PROMPT 7-5 | Open5GS — vérification finale | 5/5 |
| PROMPT 8-1 | pySIM — installation | 1/3 |
| PROMPT 8-2 | pySIM — gravure première SIM | 2/3 |
| PROMPT 8-3 | pySIM — vérification SIM | 3/3 |
| PROMPT 9-1 | strongSwan Osmocom fork — compilation + IKEv2 | 1/5 |
| PROMPT 9-2 | osmo-epdg — installation + configuration | 2/5 |
| PROMPT 9-3 | Kamailio IMS — installation + appels locaux | 3/5 |
| PROMPT 9-4 | Kamailio → OsmoMSC — lien SIP sortant WAN | 4/5 |
| PROMPT 9-5 | WiFi Calling — vérification complète | 5/5 |
| PROMPT 10-1 | FreeSWITCH — installation | 1/4 |
| PROMPT 10-2 | FreeSWITCH — SIP trunk OVH | 2/4 |
| PROMPT 10-3 | FreeSWITCH — routage par profil | 3/4 |
| PROMPT 10-4 | FreeSWITCH — urgences 15/17/18/112 | 4/4 |
| PROMPT 11-1 | WireGuard — serveur central hub | 1/3 |
| PROMPT 11-2 | WireGuard — configuration site insulaire | 2/3 |
| PROMPT 11-3 | WireGuard — vérification multi-sites | 3/3 |
| PROMPT 12-1 | Nagios — installation | 1/3 |
| PROMPT 12-2 | Nagios — configuration sondes | 2/3 |
| PROMPT 12-3 | Nagios — alertes SMS | 3/3 |
| PROMPT 13-1 | PostgreSQL BSS — création tables | 1/3 |
| PROMPT 13-2 | API REST BSS — endpoints CRUD | 2/3 |
| PROMPT 13-3 | Interface admin BSS HTML/CSS/JS | 3/3 |

# RÉCAPITULATIF BUDGÉTAIRE

| Enveloppe | Estimation |
| --- | --- |
| One-shot niveau opérateur (MCC/MNC, GSMA, accords bilatéraux) | €2 000 – 5 000 |
| One-shot par site (matériel radio + alimentation) | €10 180 – 24 680 + devis BTS |
| Développement logiciel total (666 heures) | ~2 000–3 000€ si externalisé |
| Récurrent annuel tiers (GSMA + usage OVH) | €2 010 – 5 020 + usage |
| TOTAL opérateur (tous sites) | Dépend du nombre d'îles |

Note d'opportunité v3.0 — Mai 2026 — Opérateur téléphonie mobile — Polynésie française — Usage interne