STACK OPÉRATEUR

Polynésie Française — Réseau insulaire autonome

FreeSWITCH · WireGuard · VoWiFi · SIM · Urgences PSAP

MCC = 547  ·  MNC = PLACEHOLDER  ·  Ubuntu 24.04 LTS

| Composant | IP / Port | Script | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| strongSwan-epdg (fork Osmocom) | 10.0.0.1 | strongswan_epdg_build.sh | ✓ Site local |
| osmo-epdg / Erlang | 10.0.0.1 :4222 | osmo_epdg_install.sh | ✓ Site local |
| Kamailio IMS | 10.0.0.1 :5060 | kamailio_ims_config.sh | ✓ Site local |
| dnsmasq ePDG | 10.0.0.1 :53 | dnsmasq_epdg.sh | ✓ Site local |
| WireGuard site | 10.10.0.N :51820 | kamailio_wan_wg.sh | ✓ Site local |
| WireGuard hub central | 10.0.0.250 :51820 | wireguard_server_install.sh | ✓ Serveur central |
| FreeSWITCH | 10.0.0.250 :5060/5080 | freeswitch_install.sh | ✓ Serveur central |
| SIP trunk OVH | gateway ovh_trunk | freeswitch_ovh_trunk.sh | ✓ Serveur central |
| Dialplan profils | standard/autorisé/vip | freeswitch_dialplan_profiles.sh | ✓ Serveur central |
| Urgences PSAP | 15/17/18/112 DSCP EF | freeswitch_urgences.sh | ✓ Serveur central |
| Gravure SIM | sysmoISIM-SJA2 | sim_graver.sh | ✓ Outillage |

Documentation technique — 26/05/2026 — v1.0

# 1. Architecture

## 1.1 Deux niveaux distincts

IMPORTANT — confusion fréquente dans les scripts : 10.0.0.1 = PC site local (chaque île). 10.0.0.250 = serveur central unique.

|  | PC site local | Serveur central |
| --- | --- | --- |
| IP | 10.0.0.1 (chaque île) | 10.0.0.250 |
| Rôle | Autonomie locale complète | Hub WAN + PSTN |
| OsmoHLR | ✓ :4222 | — |
| OsmoBSC/MSC | ✓ | — |
| strongSwan-epdg | ✓ | — |
| osmo-epdg | ✓ | — |
| Kamailio IMS | ✓ :5060 | — |
| dnsmasq | ✓ :53 | — |
| WireGuard | client (IP dynamique) | hub :51820 |
| FreeSWITCH | — | ✓ :5060/:5080 |
| SIP trunk OVH | — | ✓ |

## 1.2 Flux réseau WireGuard

- Réseau tunnel WireGuard : 10.10.0.0/24

- Serveur central : 10.10.0.1 (wg0)

- Site 1 : 10.10.0.2 — Site 2 : 10.10.0.3 — Site N : 10.10.0.(N+1)

- Starlink IP dynamique → le site initie, PersistentKeepalive=25

## 1.3 Mode dégradé (WAN absent)

✓ Appels locaux inter-abonnés disponibles sans serveur central

✓ WiFi Calling local disponible sans serveur central

⚠ Appels PSTN/internationaux suspendus jusqu'au retour WAN

⚠ Kamailio détecte la coupure WireGuard par ping toutes les 10s — bascule automatique

# 2. Gravure SIM — sysmoISIM-SJA2

## 2.1 Matériel requis

- Lecteur SCR3310 USB

- SIM vierge sysmoISIM-SJA2

- PC Ubuntu avec pySIM installé

## 2.2 Scripts

| Script | Rôle | Étape |
| --- | --- | --- |
| sim_graver.sh | Saisie IMSI/Ki/OPC/ICCID + gravure | 2/3 |
| sim_verifier.sh | Lecture SIM + comparaison valeurs attendues | 3/3 |

## 2.3 Paramètres gravés

| Champ | Format | Note |
| --- | --- | --- |
| ICCID | 20 chiffres | Identifiant carte |
| IMSI | 15 chiffres | MCC547 + MNC + MSISDN |
| Ki | 32 hex | Clé secrète — ne jamais divulguer |
| OPC | 32 hex | Dérivé de Ki + OP opérateur |
| MCC | 547 | Polynésie Française — fixe |
| MNC | PLACEHOLDER | À remplacer avant gravure |

# 3. Stack VoWiFi — Site local 10.0.0.1

## 3.1 Chaîne complète

- Téléphone Android → DNS dnsmasq → résolution epdg.epc.mncXXX.mcc547.pub.3gppnetwork.org → 10.0.0.1

- Téléphone → strongSwan : tunnel IKEv2/EAP-AKA :500/:4500

- strongSwan → osmo-epdg/erlang : CEIA/GSUP :4222

- osmo-epdg/erlang → OsmoHLR :4222 : vecteurs AKA authentification SIM

- Tunnel ESP établi → téléphone enregistré SIP sur Kamailio IMS :5060

- Appel local : Kamailio route vers abonné enregistré

- Appel WAN : Kamailio → WireGuard 10.10.0.1 → FreeSWITCH → OVH

## 3.2 strongSwan — fork Osmocom OBLIGATOIRE

✗ Le strongSwan Ubuntu standard (apt install) est OBSOLÈTE pour ce projet. Utiliser uniquement strongswan_epdg_build.sh qui compile le fork Osmocom.

|  | strongSwan Ubuntu (obsolète) | Fork Osmocom (correct) |
| --- | --- | --- |
| Source | apt install strongswan | gitea.osmocom.org/ims-volte-vowifi/strongswan |
| Branche | — | osmo-epdg |
| Plugin CEIA | ✗ absent | ✓ --enable-osmo-epdg |
| EAP-AKA → HLR | ✗ impossible | ✓ via GSUP :4222 |
| P-CSCF/DNS patch | — | osmo_epdg_ue.c → 10.0.0.1 |

### Patch obligatoire avant compilation

Fichier contenant les IP hardcodées à modifier :

src/libcharon/plugins/osmo_epdg/osmo_epdg_ue.c

Remplacer toutes les IP P-CSCF et DNS par 10.0.0.1 avant make.

## 3.3 osmo-epdg / Erlang

### Dépendances Erlang

| Paquet | Version | Note |
| --- | --- | --- |
| erlang | OTP 26 (Ubuntu 24.04) | apt install erlang erlang-dev erlang-src |
| rebar3 | 3.20+ | Invoqué par make automatiquement |
| ranch (hex.pm) | auto | Téléchargé au premier build |
| lager (hex.pm) | auto | Logs Erlang |

⚠ Premier build nécessite internet pour télécharger les dépendances hex.pm. En environnement isolé : effectuer le build avec internet puis copier _build/.

### Interface CEIA

strongSwan (client) se connecte à osmo-epdg/erlang (serveur) sur TCP :4222.

C'est le même port que OsmoHLR GSUP — osmo-epdg est l'intermédiaire entre strongSwan et OsmoHLR.

✓ L'ordre de démarrage n'est pas bloquant — strongSwan reconnecte automatiquement.

## 3.4 dnsmasq — Résolution ePDG Android

Sans réponse DNS au FQDN ePDG, Android ne tente jamais le tunnel IKEv2.

| FQDN Android | Réponse |
| --- | --- |
| epdg.epc.mncPLACEHOLDER.mcc547.pub.3gppnetwork.org | 10.0.0.1 |
| ss.epdg.epc.mncPLACEHOLDER.mcc547.pub.3gppnetwork.org | 10.0.0.1 |
| wo.epdg.epc.mncPLACEHOLDER.mcc547.pub.3gppnetwork.org | 10.0.0.1 |
| pcscf.ims.mncPLACEHOLDER.mcc547.3gppnetwork.org | 10.0.0.1 |

⚠ Le téléphone Android doit utiliser 10.0.0.1 comme DNS (DHCP WiFi ou APN).

## 3.5 Points à valider sur le terrain

| Point | Valeur actuelle | Action |
| --- | --- | --- |
| MSC_PORT OsmoMSC | 5062 (supposé) | Confirmer sur le PC site |
| MNC | PLACEHOLDER | Remplacer partout dès que connu |
| CA cert Android | ca-cert.pem généré | Installer sur chaque téléphone test |

# 4. WireGuard — Hub central + sites Starlink

## 4.1 Topologie hub-and-spoke

- Serveur central = hub unique 10.10.0.1

- Chaque site = spoke avec IP dynamique Starlink

- Les sites ne communiquent pas directement entre eux — tout passe par le hub

- Inter-sites : 10.10.0.2 ↔ 10.10.0.1 ↔ 10.10.0.3

## 4.2 Starlink — IP dynamique

Pas d'Endpoint fixe côté serveur pour les sites Starlink. Le site initie la connexion.

| Paramètre | Valeur | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Endpoint serveur | IP_PUBLIQUE_SERVEUR:51820 | Fixe — domaine ou IP statique |
| Endpoint site | absent (dynamique) | Starlink change d'IP régulièrement |
| PersistentKeepalive site | 25 secondes | Maintient le tunnel malgré NAT Starlink |
| Reconnexion automatique | ✓ | WireGuard gère nativement |

## 4.3 Monitoring Starlink

Script généré automatiquement par wireguard_add_site.sh :

/usr/local/bin/wg_monitor_SITE.sh  — cron toutes les 2 minutes

/var/log/wg_SITE.log               — handshake age + ping status

✓ Kamailio détecte le statut WAN indépendamment par ping 10.10.0.1 toutes les 10s.

## 4.4 Ajout d'un nouveau site

sudo bash wireguard_add_site.sh

Le script demande : nom du site, clé publique, IP WireGuard, sous-réseau LAN.

L'ajout est fait à chaud sans redémarrer WireGuard (wg set + wg-quick save).

# 5. FreeSWITCH — Serveur central 10.0.0.250

## 5.1 Profils SIP

| Profil | Port | Contexte | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| internal | 5060 | default | Sites locaux via WireGuard |
| external | 5080 | public | SIP trunk OVH |

## 5.2 SIP trunk OVH

- Gateway : ovh_trunk (profil external)

- Codec : PCMA, PCMU uniquement (G711)

- Register : true — PersistentKeepalive ping 25s

- Credentials : OVH_LOGIN / OVH_PASS / OVH_PROXY / OVH_DID — saisis à l'install

⚠ Le dépôt SignalWire nécessite un token PAT gratuit (id.signalwire.com). À créer avant installation.

## 5.3 Profils abonnés et droits

| Profil | Polynésie +689 | N-Calédonie +687 | Métropole +33 | Codec prioritaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| standard | ✓ | ✗ bloqué | ✗ bloqué | — |
| autorisé | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| vip | ✓ | ✓ | ✓ | PCMA forcé + DSCP |

Assigner un profil à un abonné dans directory/default/USER.xml :

<variable name="call_profile" value="autorise"/>

## 5.4 Urgences PSAP Polynésie

✗ Les numéros d'urgence sont TOUJOURS disponibles quel que soit le profil abonné. Aucune restriction ne s'applique.

| Numéro | Destination | Codec | QoS DSCP | Timeout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | SAMU +68915 | PCMA forcé | EF = 46 | 300s |
| 17 | Police +68917 | PCMA forcé | EF = 46 | 300s |
| 18 | Pompiers +68918 | PCMA forcé | EF = 46 | 300s |
| 112 | → SAMU +68915 | PCMA forcé | EF = 46 | 300s |

⚠ Numéros PSAP +68915/17/18 à confirmer avec l'autorité locale Polynésie avant mise en production.

QoS : rtp_tos=0xb8 (DSCP EF 46) appliqué par FreeSWITCH + règle iptables mangle backup.

Ordre dialplan : 00_urgences.xml chargé EN PREMIER — priorité absolue sur tous les autres fichiers.

## 5.5 Ordre des fichiers dialplan

| Fichier | Priorité | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 00_urgences.xml | 1 — MAX | 15/17/18/112 — tous profils — DSCP EF |
| 01_local.xml | 2 | Inter-sites 4-8 chiffres |
| 02_polynesie.xml | 3 | Polynésie +689 — tous profils |
| 03_nouvelle_caledonie.xml | 4 | N-Calédonie +687 — autorisé/vip |
| 04_metropole.xml | 5 | France métropole +33 — autorisé/vip |
| 05_vip.xml | 6 | Pré-traitement codec VIP |
| 99_catchall.xml | LAST | Blocage + log tout le reste |

Même logique dans dialplan/public/00_urgences_public.xml pour téléphones non authentifiés.

# 6. Valeurs PLACEHOLDER à remplacer

✗ Rien ne fonctionne tant que MNC = PLACEHOLDER. C'est le point de blocage absolu de toute la stack.

| Valeur | Fichiers à modifier | Priorité | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| MNC | sys.config, dnsmasq.conf, kamailio.cfg, swanctl.conf | CRITIQUE | EAP-AKA, DNS ePDG, SIP domain |
| CENTRAL_WAN_IP | wg0.conf (sites) | Important | WireGuard sites → hub |
| CENTRAL_WG_PUBKEY | wg0.conf (sites) | Important | Authentification WireGuard |
| OVH_LOGIN/PASS/PROXY | sip_profiles/external/ovh.xml | Important | SIP trunk PSTN |
| OVH_DID | dialplan/public/ovh_inbound.xml | Important | Numéro entrant |
| MSC_PORT | kamailio.cfg, dispatcher.list | Mineur | Défaut supposé 5062 |
| SITE_WAN_IP | wg0.conf serveur (Endpoint) | Par site | Connexion WireGuard |

## 6.1 Procédure mise à jour MNC (exemple MNC=020)

# 1. osmo-epdg

sed -i 's/PLACEHOLDER/020/g' /opt/osmo-epdg/config/sys.config

systemctl restart osmo-epdg

# 2. dnsmasq

sed -i 's/PLACEHOLDER/020/g' /etc/dnsmasq.conf

systemctl restart dnsmasq

# 3. Kamailio

sed -i 's/PLACEHOLDER/020/g' /etc/kamailio/kamailio.cfg

systemctl restart kamailio

# 4. strongSwan

sed -i 's/PLACEHOLDER/020/g' /etc/swanctl/swanctl.conf

systemctl restart charon-systemd

# 7. Référence scripts

| Script | Serveur | Étape | Stop après |
| --- | --- | --- | --- |
| sim_graver.sh | PC outillage | SIM 2/3 | Gravure confirmée |
| sim_verifier.sh | PC outillage | SIM 3/3 | SIM VALIDE |
| strongswan_epdg_build.sh | Site 10.0.0.1 | VoWiFi 1/5 | charon-systemd actif |
| osmo_epdg_install.sh | Site 10.0.0.1 | VoWiFi 2/5 | osmo-epdg actif |
| kamailio_ims_config.sh | Site 10.0.0.1 | VoWiFi 3/5 | kamailio actif |
| kamailio_wan_wg.sh | Site 10.0.0.1 | VoWiFi 4/5 | kamailio + wg actifs |
| dnsmasq_epdg.sh | Site 10.0.0.1 | DNS | résolution ePDG OK |
| vowifi_verify.sh | Site 10.0.0.1 | VoWiFi 5/5 | STACK OPÉRATIONNELLE |
| coherence_check.sh | Site 10.0.0.1 | Diagnostic | Rapport complet |
| freeswitch_install.sh | Central 10.0.0.250 | FS 1/4 | freeswitch actif |
| freeswitch_ovh_trunk.sh | Central 10.0.0.250 | FS 2/4 | ovh_trunk REGED |
| freeswitch_dialplan_profiles.sh | Central 10.0.0.250 | FS 3/4 | dialplan chargé |
| freeswitch_urgences.sh | Central 10.0.0.250 | FS 4/4 | urgences actives |
| wireguard_server_install.sh | Central 10.0.0.250 | WG 1/3 | wg0 actif |
| wireguard_add_site.sh | Central 10.0.0.250 | WG 2/3 | peer ajouté |
| wireguard_verify.sh | Central 10.0.0.250 | WG 3/3 | tunnels OK |

✗ strongswan_install.sh (étape 1/5 initiale) est OBSOLÈTE — remplacé par strongswan_epdg_build.sh. Ne pas utiliser.

# 8. Diagnostic rapide

| Symptôme | Commande | Cause probable |
| --- | --- | --- |
| Android ne connecte pas VoWiFi | dig epdg.epc.mncXXX.mcc547... @10.0.0.1 | MNC PLACEHOLDER ou dnsmasq arrêté |
| Tunnel IKEv2 KO | journalctl -u charon-systemd -n 50 | CEIA non connecté / cert Android |
| CEIA non connecté | journalctl -u osmo-epdg -n 50 | osmo-epdg arrêté ou MNC incorrect |
| SIP non enregistré | kamcmd ul.dump | Tunnel IKEv2 non établi |
| WireGuard site DOWN | wg show wg0 | Starlink reconnexion / clé incorrecte |
| OVH trunk NOREG | fs_cli -x 'sofia status gateway ovh_trunk' | Credentials OVH ou proxy incorrect |
| Urgences bloquées | fs_cli -x 'show dialplan' ¦ grep urgence | 00_urgences.xml non chargé |

## 8.1 Logs utiles

journalctl -u charon-systemd -f      # IKEv2 / EAP-AKA

journalctl -u osmo-epdg -f           # CEIA / Erlang / GSUP

journalctl -u kamailio -f            # SIP routing

journalctl -u freeswitch -f          # FreeSWITCH / OVH

tail -f /var/log/dnsmasq.log         # DNS Android

tail -f /var/log/wg_SITE.log         # WireGuard site

journalctl -u freeswitch | grep URGENCE  # Appels urgences