STACK VoWiFi

WiFi Calling sur réseau insulaire autonome

Osmocom · Ubuntu x86_64 · IP 10.0.0.1

MCC = 547  ·  MNC = PLACEHOLDER

| Composant | Version | Source | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| strongSwan-epdg | fork Osmocom | gitea.osmocom.org | ✓ Installé |
| osmo-epdg | Erlang/OTP | gitea.osmocom.org | ✓ Installé |
| Kamailio IMS | 6.0 | deb.kamailio.org | ✓ Installé |
| WireGuard | kernel | apt Ubuntu | ✓ Installé |
| dnsmasq | 2.x | apt Ubuntu | ✓ Installé |
| OsmoHLR | Osmocom | pré-existant | ✓ Actif :4222 |

Documentation technique — 26/05/2026

# 1. Architecture générale

## 1.1 Vue d'ensemble

Chaque site insulaire est autonome. Le PC local fait tourner l'ensemble de la stack. La connexion au serveur central (WAN) est optionnelle : les appels locaux inter-abonnés fonctionnent sans WAN.

| Site local (10.0.0.1) | Serveur central (CENTRAL_WAN_IP) |
| --- | --- |
| OsmoHLR — GSUP :4222 | WireGuard hub |
| OsmoBSC / OsmoMSC | FreeSWITCH |
| strongSwan-epdg (IKEv2/EAP-AKA) | SIP trunk OVH |
| osmo-epdg/erlang (CEIA) |  |
| Kamailio IMS (SIP :5060) |  |
| WireGuard client |  |
| dnsmasq (:53) |  |

## 1.2 Flux d'un appel VoWiFi

- Téléphone Android → résolution DNS ePDG via dnsmasq → 10.0.0.1

- Téléphone → strongSwan : tunnel IKEv2/EAP-AKA

- strongSwan → osmo-epdg/erlang : authentification CEIA/GSUP

- osmo-epdg/erlang → OsmoHLR :4222 : vecteurs AKA

- Tunnel ESP établi → téléphone enregistré SIP sur Kamailio IMS

- Appel local : Kamailio route vers abonné enregistré

- Appel PSTN : Kamailio → OsmoMSC → WireGuard → FreeSWITCH → OVH

## 1.3 Mode dégradé (WAN absent)

✓ Les appels locaux inter-abonnés fonctionnent sans serveur central

⚠ Les appels PSTN sont suspendus jusqu'au retour du WAN

Kamailio vérifie le tunnel WireGuard toutes les 10 secondes. La bascule est automatique.

# 2. Dépendances Erlang/OTP — Point critique

osmo-epdg est écrit en Erlang/OTP. C'est le seul composant de la stack qui requiert un runtime Erlang. Ce point mérite une attention particulière car les versions Erlang ont un impact direct sur la compilation et le démarrage.

## 2.1 Version requise

| Paramètre | Valeur | Note |
| --- | --- | --- |
| Erlang/OTP minimum | OTP 24 | OTP 26+ recommandé |
| Paquet Ubuntu Noble | erlang (OTP 26) | ✓ Compatible |
| Rebar3 | 3.20+ | Gestionnaire de build Erlang |
| Make | standard | Appelle rebar3 en interne |

## 2.2 Installation Erlang

sudo apt-get install -y erlang erlang-dev erlang-src

Vérification de la version installée :

erl -eval 'erlang:display(erlang:system_info(otp_release)), halt().' -noshell

Résultat attendu : "26" ou supérieur.

## 2.3 Compilation osmo-epdg

cd /opt/osmo-epdg

make

Le Makefile invoque rebar3 en interne. Les dépendances Erlang sont téléchargées automatiquement depuis hex.pm lors du premier build.

⚠ Si le PC est sans accès internet au moment du build : les dépendances hex.pm ne peuvent pas être téléchargées. Effectuer le premier build avec internet, puis copier le dossier _build/.

## 2.4 Dépendances Erlang embarquées (hex.pm)

| Bibliothèque | Rôle | Téléchargé par |
| --- | --- | --- |
| ranch | Serveur TCP/IP (GSUP) | rebar3 auto |
| lager | Logs Erlang | rebar3 auto |
| jsx | JSON | rebar3 auto |
| osmo_gsup | Protocol GSUP Osmocom | rebar3 auto |

## 2.5 Configuration sys.config

Fichier : /opt/osmo-epdg/config/sys.config

[

{epdg, [

{local_ip,  "10.0.0.1"},

{mcc,       "547"},

{mnc,       "PLACEHOLDER"},

{gsup_host, "127.0.0.1"},

{gsup_port, 4222},

{apn,       "ims"}

]}

].

✗ CRITIQUE : le MNC doit être remplacé par la valeur définitive avant tout test de connexion téléphone. EAP-AKA, SIP domain et résolution DNS ePDG en dépendent tous.

## 2.6 Service systemd osmo-epdg

sudo systemctl enable osmo-epdg

sudo systemctl start osmo-epdg

sudo journalctl -u osmo-epdg -f

Résultat attendu dans les logs :

osmo-epdg started, listening on GSUP :4222

CEIA: strongSwan connected

# 3. strongSwan fork Osmocom

## 3.1 Pourquoi un fork ?

Le strongSwan Ubuntu standard ne contient pas le plugin osmo_epdg (CEIA). Il faut compiler le fork Osmocom depuis :

https://gitea.osmocom.org/ims-volte-vowifi/strongswan  [branche osmo-epdg]

## 3.2 Patch obligatoire avant compilation

Le fichier suivant contient des IP P-CSCF et DNS hardcodées à modifier avant compilation :

src/libcharon/plugins/osmo_epdg/osmo_epdg_ue.c

Remplacer toutes les occurrences par 10.0.0.1 (P-CSCF et DNS).

⚠ Sans ce patch, le téléphone Android reçoit une mauvaise adresse P-CSCF et l'enregistrement IMS échoue même si le tunnel IKEv2 est établi.

## 3.3 Option configure essentielle

./configure ... --enable-osmo-epdg

Sans cette option, le plugin CEIA n'est pas compilé et le lien avec osmo-epdg/erlang est impossible.

## 3.4 Lien CEIA : strongSwan ↔ osmo-epdg

Le plugin osmo-epdg dans strongSwan se connecte en TCP à osmo-epdg/erlang sur le port GSUP :4222. C'est strongSwan qui initie la connexion (client), osmo-epdg/erlang est serveur.

Configuration : /etc/strongswan.d/charon/osmo-epdg.conf

osmo-epdg {

server = 127.0.0.1

port   = 4222

pcscf  = 10.0.0.1

}

✓ Si osmo-epdg/erlang n'est pas encore démarré, strongSwan tente la reconnexion automatiquement. L'ordre de démarrage n'est pas bloquant.

# 4. dnsmasq — Résolution ePDG Android

## 4.1 Problème

Android résout l'adresse de l'ePDG automatiquement via DNS, en construisant le FQDN suivant :

epdg.epc.mncPLACEHOLDER.mcc547.pub.3gppnetwork.org

Sans réponse DNS, Android ne tente jamais le tunnel IKEv2. Il n'y a pas d'interface pour entrer manuellement l'IP de l'ePDG.

## 4.2 Solution : dnsmasq local

dnsmasq écoute sur 10.0.0.1:53 et répond 10.0.0.1 pour toutes les variantes du FQDN ePDG. Le téléphone doit utiliser 10.0.0.1 comme DNS (via DHCP WiFi ou APN).

## 4.3 Entrées configurées

| FQDN | Réponse |
| --- | --- |
| epdg.epc.mncPLACEHOLDER.mcc547.pub.3gppnetwork.org | 10.0.0.1 |
| epdg.epc.mnc0PLACEHOLDER.mcc547.pub.3gppnetwork.org | 10.0.0.1 |
| ss.epdg.epc.mncPLACEHOLDER.mcc547.pub.3gppnetwork.org | 10.0.0.1 |
| wo.epdg.epc.mncPLACEHOLDER.mcc547.pub.3gppnetwork.org | 10.0.0.1 |
| pcscf.ims.mncPLACEHOLDER.mcc547.3gppnetwork.org | 10.0.0.1 |

⚠ Mettre à jour /etc/dnsmasq.conf et redémarrer dnsmasq dès que le MNC définitif est connu.

sudo systemctl restart dnsmasq

# 5. Kamailio IMS

## 5.1 Rôle

Kamailio est le S-CSCF/P-CSCF IMS. Il gère les enregistrements SIP des téléphones une fois le tunnel IPSec établi, et route les appels.

## 5.2 Routing

| Cas | Action | Condition |
| --- | --- | --- |
| Abonné local enregistré | Livraison directe | lookup(location) OK |
| Abonné non local | Forward OsmoMSC :5062 | lookup() KO |
| Appel PSTN | WireGuard → FreeSWITCH | WAN UP |
| PSTN, WAN absent | 503 WAN unavailable | WAN DOWN |

## 5.3 Détection WAN

Un timer rtimer vérifie toutes les 10 secondes si le tunnel WireGuard est actif (ping 10.10.0.1). L'état est stocké dans une htable Kamailio. Pas de dépendance externe.

# 6. Valeurs à compléter

✗ Aucun appel ne peut aboutir tant que MNC est PLACEHOLDER

| Valeur | Fichier(s) à modifier | Priorité | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| MNC | sys.config, dnsmasq.conf, kamailio.cfg, swanctl.conf | CRITIQUE | Débloque tout |
| CENTRAL_WAN_IP | /etc/wireguard/wg0.conf | Important | WAN + PSTN |
| CENTRAL_WG_PUBKEY | /etc/wireguard/wg0.conf | Important | WireGuard up |
| MSC_PORT | kamailio.cfg, dispatcher.list | Mineur | Défaut 5062 |
| Credentials OVH SIP | FreeSWITCH central | Mineur | Hors scope local |

## 6.1 Procédure de mise à jour MNC

Exemple avec MNC = 020 :

# 1. osmo-epdg

nano /opt/osmo-epdg/config/sys.config

# remplacer PLACEHOLDER par 020

sudo systemctl restart osmo-epdg

# 2. dnsmasq

nano /etc/dnsmasq.conf

# remplacer PLACEHOLDER par 020 (4 lignes)

sudo systemctl restart dnsmasq

# 3. Kamailio

nano /etc/kamailio/kamailio.cfg

# remplacer PLACEHOLDER par 020

sudo systemctl restart kamailio

# 4. strongSwan (swanctl.conf si domaine SIP utilisé)

sudo systemctl restart charon-systemd

# 7. Vérification et diagnostic

## 7.1 Commande de vérification globale

sudo bash vowifi_verify.sh

## 7.2 Vérifications manuelles par composant

| Composant | Commande | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Tous services | systemctl status charon-systemd osmo-epdg kamailio dnsmasq | active (running) |
| Tunnel IKEv2 | swanctl --list-sas | ESTABLISHED |
| CEIA connecté | journalctl -u osmo-epdg ¦ grep CEIA | CEIA: connected |
| SIP enregistrés | kamcmd ul.dump | AOR: sip:IMSI@... |
| DNS ePDG | dig +short epdg.epc.mnc020.mcc547.pub.3gppnetwork.org @10.0.0.1 | 10.0.0.1 |
| WireGuard WAN | ping -c1 10.10.0.1 | 1 received |

## 7.3 Logs utiles

journalctl -u charon-systemd -f     # IKEv2 / EAP-AKA

journalctl -u osmo-epdg -f          # CEIA / GSUP / Erlang

journalctl -u kamailio -f           # SIP routing

tail -f /var/log/dnsmasq.log        # Requêtes DNS Android

# 8. Scripts fournis

| Script | Rôle | Étape |
| --- | --- | --- |
| sim_graver.sh | Gravure SIM sysmoISIM-SJA2 | SIM 2/3 |
| sim_verifier.sh | Lecture et vérification SIM | SIM 3/3 |
| strongswan_epdg_build.sh | Compilation fork strongSwan + PKI | VoWiFi 1/5 |
| osmo_epdg_install.sh | Installation osmo-epdg Erlang | VoWiFi 2/5 |
| kamailio_ims_config.sh | Kamailio IMS + routing local | VoWiFi 3/5 |
| kamailio_wan_wg.sh | Lien WAN WireGuard + routing sortant | VoWiFi 4/5 |
| dnsmasq_epdg.sh | dnsmasq résolution ePDG Android | VoWiFi DNS |
| vowifi_verify.sh | Vérification end-to-end | VoWiFi 5/5 |
| coherence_check.sh | Contrôle cohérence + PLACEHOLDERs | Diagnostic |